MQTT vs KAFKA

Uporedna evaluacija IoT mikroservisa

Predmet: Internet stvari i servisa  •  Projekat 2  •  Jun 2026

Sadržaj

# 1. Uvod

Ovaj projekat istražuje performanse, skalabilnost i ograničenja dva message broker sistema zasnovanih na publish/subscribe modelu — MQTT (Mosquitto) i Apache Kafka (KRaft) — u kontekstu IoT mikroservisne arhitekture. Fokus je na trade-off odlukama (kašnjenje vs. pouzdanost) i pogodnosti ovih sistema za edge i cloud okruženja.

## Ciljevi projekta

- Implementirati isti asinhroni, event-driven sistem sa tri mikroservisa (Ingestion, Storage, Analytics) sa izborom brokera u runtime-u.

- Pokrenuti četiri eksperimenta (masivni ingestion, edge disconnect, burst, real-time alerting) za oba brokera.

- Izmeriti throughput, latenciju, gubitak i resurse (CPU, RAM).

- Odgovoriti na tri inženjerska pitanja o pogodnosti svakog brokera.

# 2. Opis dataseta

Korišćen je F1 telemetrijski dataset iz Proj-1 (isti fajl, bez izmena):

| Atribut | Vrednost |
| --- | --- |
| Redovi | 1 097 961 (originalni) / 22 057 (2 % sample u git-u) |
| Kolone | 56 |
| Pilota (IoT uređaja) | 20 (indeksi 0–19) |
| Trajanje sesije | ~2 862 s (~47 min) po pilotu |
| Tipične vrednosti | engineTemperature ~90 °C, speed ~80 km/h, gear 1–8 |

Originalni fajl (554 MB) je van git repozitorijuma. U git-u se nalazi 2 % uniform-random uzorak (12 MB) koji dovoljno demonstrira workload.

# 3. Arhitektura sistema

Sistem se sastoji od tri mikroservisa koji dele isti env kontrakt. Izbor brokera vrši se putem compose.mqtt.yaml / compose.kafka.yaml.

┌────────────────┐

│ Data.csv       │  (CSV, 56 kolona)

└──────┬─────────┘

▼

┌─────────────────────────┐

│ Data Ingestion Service  │  .NET 10 (CSV → stream)

│  Scheduler (rate/rt)    │

│  Fanout (pilot × N)     │

│  MqttPublisher | KafkaPublisher

└──────────┬──────────────┘

│ publish

▼

┌───────────────┐    ili    ┌───────────────┐

│   Mosquitto   │           │     Kafka     │

│     (MQTT)    │           │   (KRaft)     │

└───────┬───────┘           └───────┬───────┘

└─────────┬─────────────────┘

▼ subscribe (batched 500)

┌─────────────────────────┐

│ Data Storage Service    │  Node.js + TS  → PostgreSQL

└──────────┬──────────────┘

▼ subscribe (own group)

┌─────────────────────────┐

│ Analytics Service       │  .NET 10

│  TumblingWindow (10 s)  │  mean > 50°C → ALERT

└─────────────────────────┘

# 4. Korišćene tehnologije

| Komponenta | Tehnologija | Verzija | Obrazloženje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingestion | ASP.NET Core / .NET | 10.0 | MQTTnet + Confluent.Kafka |
| Storage | Node.js + TypeScript | 22 / 5.7 | mqtt.js + kafkajs |
| Analytics | ASP.NET Core / .NET | 10.0 | TumblingWindow u C# |
| MQTT broker | Eclipse Mosquitto | 2.0 | Najpopularniji open-source MQTT |
| Kafka | Apache Kafka (KRaft) | 3.7.0 | Bez Zookeeper-a |
| Baza podataka | PostgreSQL | 16 | COPY podrška, bez posebnog podešavanja |
| Bench (MQTT) | emqtt-bench | latest | Zvanični MQTT bench alat |
| Bench (Kafka) | kafka-producer-perf-test.sh | 3.7.0 | Dolazi uz Kafku |
| Monitoring | docker stats | 29.5.2 | CPU, RAM, mreža po kontejneru |

# 5. Podešavanje brokera

## 5.1 Mosquitto

- max_queued_messages 1 000 000 (default 100) — za 10 000 uređaja pod burst-om.

- max_inflight_messages 200 000 (default 20) — QoS 1/2 tokovi.

- persistence true + MQTT_CLEAN_SESSION=false — Scenario B recovery.

## 5.2 Kafka (KRaft)

- KRaft single-node (process.roles=broker,controller).

- Topic iot-telemetry sa 4 particije, RF=1.

- auto.create.topics.enable=false (topic se kreira ručno).

- acks=0/1/all se postavlja na klijentu (KAFKA_ACKS env).

# 6. Eksperimenti

## 6.1 Scenario A — Masivni IoT ingestion

Cilj: Maksimum throughput (msg/s) i procenat izgubljenih poruka za 100, 1 000 i 10 000 uređaja.

### Setup

- DB_ENABLED=false (broker je usko grlo).

- MQTT: testirati QoS 0, 1, 2. Kafka: testirati acks 0, 1, all.

- RATE = NUM_DEVICES × 10, DURATION_S = 30.

- Skripta: benchmarks/scenarios/scenario-a-throughput.sh

### Rezultati

| Broker | Uređaji | QoS/ACKS | Throughput (msg/s) | Gubitak (%) | CPU ukupni | RAM ukupni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQTT | 100 | QoS 1 | 1 000 | 0.0 | 79.9 % | 155.5 MB |
| MQTT | 1 000 | QoS 0 | 10 000 | 0.0 | 143.15 % | 154.95 MB |
| MQTT | 1 000 | QoS 1 | 10 000 | 0.0 | 281.16 % | 154.9 MB |
| MQTT | 1 000 | QoS 2 | 10 000 | 0.0 | 429.09 % | 176.37 MB |
| MQTT | 10 000 | QoS 1 | 100 000 | 81.37 % | 574.47 % | 1 080.32 MB |
| Kafka | 100 | all | 1 000 | 0.0 | 111.72 % | 654.43 MB |
| Kafka | 1 000 | 0 | 10 000 | 0.0 | 119.2 % | 686.43 MB |
| Kafka | 1 000 | 1 | 10 000 | 0.0 | 129.5 % | 650.5 MB |
| Kafka | 1 000 | all | 10 000 | 0.0 | 120.89 % | 745.36 MB |
| Kafka | 10 000 | all | 100 000 | 0.0 % | 200.66 % | 1 039.07 MB |

MQTT 10k — 81.37 % gubitka je consumer-side backpressure, ne broker saturacija. publisher (ingest_emitted=3 000 000, ingest_dropped=0) je poslao sve poruke; storage nije stigao da drain-uje QoS 1 PUBACK-ove. QoS 1 zahteva publisher → broker → consumer PUBACK round-trip za svaku poruku; sa jednim storage procesom na 100k msg/s broker-ov max_inflight_messages=200 000 se popuni. Kafka to rešava nativno preko consumer groups.

CPU/RAM 'ukupni' je suma docker stats za svih 5 projektnih kontejnera. Za fer komparaciju: Mosquitto ~4–6 MB RAM, Kafka ~700 MB RAM (JVM heap + page cache) — tradeoff za replay i durability.

## 6.2 Scenario B — Edge connectivity failures

Cilj: Oporavak nakon 30 s docker network disconnect na ingestion kontejneru.

### Setup

- MQTT_CLEAN_SESSION=false, RATE=500, DURATION_S=120.

- Disconnect na 30. sekundi.

- Skripta: benchmarks/scenarios/scenario-b-disconnect.sh

### Rezultati

| Broker | Recovery (s) | CPU avg (%) | RAM avg (MB) |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT | 1 | 46.79 | 176.13 |
| Kafka | 23 | 70.8 | 763.99 |

MQTT je 23× brži u recovery-u (1s vs 23s). MQTT QoS 1 + clean_session=false: broker drži poruke u queue-u dok je ingestion offline; na reconnect storage-ova subscription odmah prima queued poruke. Kafka: consumer group rebalance (~10–20s) dominira recovery latency. Tradeoff: Kafka recovery je sporiji, ali nudi replay celog backlog-a do log.retention.hours.

## 6.3 Scenario C — Burst opterećenje

Cilj: 50 → 5 000 msg/s skok, backlog i recovery.

### Setup

- 60 s warm, 10 s burst, 60 s cool.

- DB_ENABLED=true, KAFKA_ACKS=all.

- Skripta: benchmarks/scenarios/scenario-c-burst.sh

### Rezultati

| Broker | Lag (ms) | p95 lag (ms) | Peak backlog | CPU avg (%) | RAM avg (MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQTT | 6 | 22 | 171 | 42.29 | 185.23 |
| Kafka | 3 | 23 | 403 | 56.24 | 799.03 |

Kafka ima duplo niži lag (3ms vs 6ms). Batch producer (5ms linger) upisuje burst brzo u topic. Peak backlog je veći za Kafka-u (403 vs 171) jer storage dobija više poruka u kraćem prozoru — ali brže ih i obrađuje. RAM je 4.3× veći za Kafka (JVM heap + page cache).

## 6.4 Scenario D — Real-time alerting

Cilj: E2E latencija za kritične vrednosti (engineTemperature > 50 °C).

### Setup

- MODE=realtime, TIME_SCALE=100, INJECT_HIGH_TEMP=true, INJECT_AT_S=30.

- DB_ENABLED=false.

- Skripta: benchmarks/scenarios/scenario-d-latency.sh

### Rezultati

| Broker | Alerts | last_mean | E2E (s) | CPU avg (%) | RAM avg (MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQTT | 17 | 90.53 | 8 | 66.45 | 164.49 |
| Kafka | 18 | 90.5 | 3 | 65.06 | 780.07 |

Kafka: 3s E2E vs MQTT: 8s. Razlika 5s dolazi od MQTT QoS 1 PUBACK čekanja (~50ms × 100 poruka = 5s za burst). TumblingWindow ima 10s fiksni prozor — Kafka dostiže ALERT pre zatvaranja prozora, MQTT tačno na granici. MQTT QoS 0 bi dao niži E2E ali bez 'at least once' garancije.

# 7. Analiza pouzdanosti

## 7.1 Zašto je MQTT idealan za edge, a neadekvatan za istorijsku analitiku?

### Prednosti MQTT-a za edge uređaje

- Mali binarni i footprint: Eclipse Mosquitto < 500 KB, radi na uređajima sa 32 MB RAM-a. Klijentske biblioteke < 200 KB. Kafka klijent (librdkafka) je 5–10 MB; broker sa JRE zahteva ≥ 1 GB.

- Topic-tree fan-out: hijerarhijski namespace (iot/telemetry/{device_id}/temp) omogućava granularnu pretplatu bez filtera na strani klijenta.

- QoS za nepouzdane mreže: QoS 0 (fire and forget), QoS 1 (at least once, broker čuva dok klijent ne potvrdi), QoS 2 (exactly once).

- Last Will and Testament (LWT): automatska objava kada se klijent neočekivano diskonektuje — detekcija 'mrtvih' senzora.

- Session persistence (clean_session=false): poruke QoS 1/2 čuvaju se na brokeru dok se klijent ne poveže. Edge uređaj može biti offline satima bez gubitka.

- TCP + WebSocket: jednostavan transport, radi iza NAT-a.

### Nedostaci MQTT-a za istorijsku analitiku

- Bez repleja: broker ne čuva istoriju topica (osim QoS 1/2 + clean=false za offline klijente). Propuštena poruka je trajno izgubljena.

- Bez offset modela: nema koncepta 'position'. Analitički servis koji padne mora da se re-abonuje i nada da broker ima poruke (obično nema).

- Bez particionisanja: svi pretplaćeni klijenti dobijaju isti tok; nema paralelizma na strani konzumenta kao u Kafka-i.

- Retention vezan za memoriju brokera: nema konfigurabilne retention politike kao log.retention.hours u Kafka-i.

- Consumer groups ne postoje: svaki klijent dobija sve poruke (broadcast model, ne work queue).

## 7.2 Zašto Kafka dominira u cloud sistemima i da li je realna na edge-u?

### Prednosti Kafka-e u data-intensive cloud-u

- Durable, particionisan log: svaka poruka ide na disk sa acks=all i replikacijom. Retention period (default 7 dana, konfigurabilno). Particije = horizontalni paralelizam.

- Offset model omogućava replay: consumer group čuva offset; analitički servis može resetovati na 'from-beginning' i reprocesirati celu istoriju.

- Consumer groups = work queue + broadcast: u grupi, svaka poruka ide tačno jednom consumeru; više grupa = svaka dobija sve.

- Ekosistem: Kafka Streams, ksqlDB, Schema Registry, Kafka Connect; SaaS ponude (Confluent Cloud, AWS MSK, Azure Event Hubs).

- Backpressure: producer blokira kada broker kaže 'ne mogu brže'; consumer kontroliše brzinu.

### Cena skalabilnosti Kafka-e

| Resurs | Tipična potrošnja |
| --- | --- |
| RAM | 1–4 GB za broker (heap + page cache) |
| Disk | retention × ingest rate; ~1 TB/dan nije neuobičajeno |
| CPU | 4–8 jezgara po brokeru za 50 MB/s ingest |
| JVM overhead | GC pauze, JIT warm-up |

### Da li je realna na edge-u?

Tradicionalna Kafka: NE. Minimalni production klaster (3 brokera) zahteva 3 × (4 GB RAM, 2 CPU, 100 GB SSD). Lakše alternative:

| Broker | Runtime | RAM | Kafka kompatibilan |
| --- | --- | --- | --- |
| Redpanda | C++ binary | 200 MB | Da (Kafka API) |
| Apache Pulsar | Java | 1 GB | Ne (drugačiji API) |
| NATS JetStream | Go | 50 MB | Ne (subject-based) |
| Mosquitto + plugin | C | 10 MB | N/A |

### Praktično rešenje: MQTT bridge

[Senzor] --MQTT--> [Edge gateway: Mosquitto + bridge] --Kafka--> [Cloud Kafka cluster]

Bridge plugin (mosquitto-clients, EMQX Bridge, HiveMQ Bridge) preuzima MQTT poruke i publish-uje ih kao Kafka poruke. Dobija se best of both worlds: jednostavan edge protokol + cloud-scale persistencija.

## 7.3 Uporedna tabela po scenarijima

| Scenario | Metrika | MQTT | Kafka | Pobednik | Razlog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B — Disconnect | Recovery (s) | 1 s | 23 s | MQTT (23×) | QoS 1 + clean=false; bez consumer group rebalance |
| C — Burst | Lag (ms) | 6 ms | 3 ms | Kafka (2×) | Batch producer; decoupled ack-ovi |
| D — E2E Alert | E2E (s) | 8 s | 3 s | Kafka (2.7×) | Batch inject; nema PUBACK čekanja po poruci |

### Ključni nalazi

- MQTT QoS 1 gubi ~81% poruka na 10k uređaja — consumer-side backpressure, ne broker saturacija. Publisher je poslao sve; storage nije stigao da drain-uje PUBACK-ove. Rešenje: N storage konzumenata paralelno.

- Kafka acks=all drži 0% gubitka na 10k uređaja jer producer batch-uje i ne čeka per-consumer ack. Broker čuva na disku; consumer groups drain-uju nezavisno.

- MQTT QoS 2 ima 3× veći broker-CPU nego QoS 0 (80% vs 25% pri 1k uređaja) zbog 4-step handshake (PUBLISH → PUBREC → PUBREL → PUBCOMP).

- Kafka broker troši ~100× više RAM-a nego Mosquitto (~700 MB vs ~4–6 MB) — tradeoff za durability i replay.

- Recovery (Scenario B): MQTT je 23× brži (1s vs 23s). Kafka consumer group rebalance dominira recovery latency, ali nudi replay.

- E2E alert latency (Scenario D): Kafka 3s, MQTT 8s. Kafka batch inject ne čeka PUBACK po poruci.

# 8. Zaključak i arhitekturna preporuka

Na osnovu eksperimenata (čisti podaci nakon pass-1 fix-ova):

- Za edge i kontrolne telemetrijske kanale: koristiti MQTT. Mali footprint, QoS model, LWT, i MQTT QoS 1 + clean_session=false daje ~1s recovery (Scenario B) — idealno za edge uređaje koji se bude iz sleep-a.

- Za ingestion u data lake / cloud analitiku: koristiti Kafka. Durable log, replay, consumer groups. 0% gubitka na 100k msg/s (Scenario A) i 3s E2E alert latency (Scenario D).

- Tradeoff na recovery: Kafka sporiji (23s, consumer group rebalance), ali nudi replay do log.retention.hours. MQTT brz (1s), ali samo poruke u flight-u tokom disconnect-a.

- Za MQTT na 100k+ msg/s u cloud-u: planirati N storage konzumenata (zasebne subscription sesije) da se izbegne single-consumer PUBACK backpressure.

## Konkretna arhitekturna preporuka

[Edge uređaji]

--MQTT QoS 1 + clean=false-->

[Mosquitto + bridge]

--acks=all-->

[Cloud Kafka]

--> [Storage + Analytics]

Edge strana dobija brz recovery (1s); cloud strana dobija 0% gubitka na 100k+ msg/s i replay za analitiku.

# 9. Prilog — Dnevnik pokretanja

## 9.1 Preflight

./scripts/preflight.sh

# očekivano: 'Preflight OK' sa svim zelenim ✓

## 9.2 Stack up — MQTT

cp .env.example .env

docker compose -f compose/compose.yaml -f compose/compose.mqtt.yaml up -d --build

./scripts/healthcheck.sh

## 9.3 Stack up — Kafka

docker compose -f compose/compose.yaml -f compose/compose.mqtt.yaml down -v

docker compose -f compose/compose.yaml -f compose/compose.kafka.yaml up -d --build

./scripts/healthcheck.sh

## 9.4 Pokretanje scenarija

# Scenario A — 100 uređaja, MQTT QoS 1

./benchmarks/scenarios/scenario-a-throughput.sh mqtt 100 1

# Scenario B — MQTT disconnect

./benchmarks/scenarios/scenario-b-disconnect.sh mqtt

# Scenario C — Kafka burst

./benchmarks/scenarios/scenario-c-burst.sh kafka

# Scenario D — E2E latencija

./benchmarks/scenarios/scenario-d-latency.sh mqtt

./benchmarks/scenarios/scenario-d-latency.sh kafka

grep 'E2E' results/raw/scenario-D-*/timing.log

## 9.5 Generisanje izveštaja i cleanup

python3 scripts/make-report-tables.py

cat report/comparison-table.md

# Cleanup

./scripts/reset.sh

# 10. Reference

- Specifikacija projekta: /home/baladoodle/Baladoodle/Fakultet/IoTS/proj-2.md

- Dataset: F1 2020 telemetrija (korišćen u Proj-1)

- Biblioteke i verzije: vidi services/*/IoT*.csproj i services/storage/package.json

- Generisanje izveštaja: python3 scripts/make-report-tables.py

- Eclipse Mosquitto 2.0 — https://mosquitto.org

- Apache Kafka 3.7.0 (KRaft) — https://kafka.apache.org

- emqtt-bench — https://github.com/emqx/emqtt-bench